# PROJEKTNI ZADATAK

za izradu

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

ZA UREĐENJE PARKA NA TRGU KNEZA BRANIMIRA U VODICAMA

Sadržaj:

- Lokacija zahvata

- Postojeće stanje

- Prostorno planska dokumentacija

- Zadatak projektantu

- Sadržaj projektne dokumentacije

- Način praćenja izrade i predaja projektne dokumentacije

1. LOKACIJA ZAHVATA

Lokacija zahvata je Trg kneza Branimira u Vodicama površine cca 2500 m2.

Površina zahvata predviđena za uređenje je unutar oboda parka definiranog postojećim ogradnim zidom (rubnjakom).

2. POSTOJEĆE STANJE

Postojeće stanje predmetne površine je gradski park.

Duž centralne osi egzistira pješačka komunikacija širine 4.5 – 6.0 m, sa asfaltbetonskim zastorom.

Također, egzistira i poprečna pješačka komunikacija sa šljunčanim zastorom širine cca 3.0 m, kao i staze unutar parka omeđene betonskim parkovnim rubnjacima od kojih je veći dio u ruševnom stanju.

# Unutar parka u jugozapadnom dijelu, nalazi se dječje igralište, neodgovarajuće prema stanju sprava za igru i podlozi igrališta.

# Rasvjeta parka postoji, no ista je neadekvatna.

# Egzistira i elektro priključak na gradsku elektro mrežu za potrebe organiziranih događanja u parku, kao zračni vod.

# Od bilja u parku prisutne su stablašice i u manjem dijelu nisko grmlje.

# U parku se nalazi i spomen ploča poginulim vatrogascima sa Kornata.

# 3. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

# Projektna dokumetacija treba biti u skladu s prostornim planovima koji su na snazi:

Prostorni plan uređenja grada Vodica (Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 14/06, 02/13, 05/14)

Urbanistički plan naselja Vodice i Srima (Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 10/08, 03/15)

# 4. ZADATAK PROJEKTANTU

# Izraditi Glavni projekt uređenja – rekonstrukcije postojećeg parka na Trgu kneza Branimira prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18) i pri tome definirati:

- Glavne komunikacije pješačkog prometa

- centralnu šetnicu u uzdužnoj osi parka

- poprečnu pješačku stazu

# Pri tome projektom definirati:

- rekonstrukciju postojećeg ogradnog zida središnje šetnice

# Pri tome zadržati visinu i formu postojećeg zida u parapetnom dijelu.

# Predvidjeti razgradnju postojećeg zida i ponovnu izvedbu istog od pretežito postojećeg,

# a u preostalom dijelu istovrsnog kamena.

# Umjesto betonskih poklopnica predvidjeti nove, kamene, sive boje.

# Stupove kao elemente nadgrađa zida u istaknutim točkama, ukloniti.

- opločanje

# Predvidjeti opločanje od odgovarajućih kamenih ploča ili betonske galanterije (ploče ili

# opločnici), odgovarajućih po obliku, geometriji slaganja, boji i teksturi.

- Pješačke staze kroz park za šetnju i pristup predviđenim sadržajima

# Predvidjeti staze od šljunčanog materijala ugrađene u predgotovljenim strukturama tipa

# ”travna rešetka”.

# Sve pješačke površine urediti na način da budu pristupačne osobama smanjene pokretljivosti i osobama u invalidskim kolicima

- Dječje igralište u jugozapadnom dijelu parka površine cca 150 m2 – vidi skicu!

# Predvidjeti sadržaje za djecu od 2 do 14 godina.

# Igralište mora u svemu udovoljiti HRN EN 1176 i HRN EN 1177.

- Bočalište u sjeveroistočnom segmentu parku.

# Bočalište pozicionirati kako je prikazano na priloženoj skici.

# Površinu parka u segmentu oko bočališta predvidjeti kao travnu površinu sa odgovarajućim rješenjem za kretanje pješaka.

- Rekonstrukciju postojećeg bunara.

# Približan položaj bunara prikazan na skici u prilogu.

# Postojeći bunar je zatrpan, no prethodno konzerviran prekrivanjem betonskom pločom.

# Projektom predvidjeti rekonstrukciju krune bunara.

# Postojeću spomen ploču s imenima stradalih vatrogasaca prelocirati s postojećeg mjesta

# i pridružiti rekonstruiranom bunaru, po uzoru na spomenik palim braniteljima kod pošte u

# Vodicama ili slično.

- Rasvjetu parka

# Rasvjetu parka predvidjeti odgovarajućim rasvjetnim stupovima i svjetiljkama, primjereno

# novom rješenju uređenja parku tj. pješačkim površinama, novim sadržajima i hortikulturnom uređenju.

- Elektro priključak za organizaciju događanja u parku

# Definirati položaj i sadržaj ormara sa postojećim priključcima (zračni vod) za postojeću angažiranu snagu.

- Hortikulturno uređenje zelenih površina

# Dati rješenje hortikulturnog uređenja.

# Izvršiti invertarizaciju i sitematizaciju postojećeg bilja (stablašica i grmlja).

# Temeljem procjene predvidjeti obnovu parka u dijelu biološki dotrajalih stablašica.

# Pojas uz obodni zid parka dodatno oplemeniti biljem (stablašice, visoko grmlje) u svrhu stvaranja ”zelene barijere” u odnosu ”park – obodna kolna prometnica”

# U pretežitom dijelu zelene površine parka predvidjeti travnjak.

# Projektom dati rješenje vodonatapnog sustava automatskog navodnjavanja bilja.

- Urbanu opremu

# Od urbane opreme predvidjeti klupe za sjedenje, koševe za otpatke te ”stupiće – graničnike” u dijelu nogostupa prometnice oko parka

- Između stabala u središnjoj šetnici predvidjeti podlogu za postavu gradskih štandova (isti su priliog ovog projektnog zadatka)

- Na poziciji označenoj slovom P definirati parkiralište za motocikle i bicikle.

# Grafički prilog – situacija:

# Grafički prilog ”nacrti tipskih štandova”, prilaže se se u elektronskom obliku u dwg formatu.

# 5. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

# 5.1. GLAVNI PROJEKT

# 5.2. TROŠKOVNIK

# 5.3. PROJEKTANTSKA PROCJENA VRIJEDNOSTI RADOVA DANA U FORMI TROŠKOVNIKA SA

# JEDINIČNIM CIJENAMA

Projekti trebaju sadržavati sve pisane i grafičke priloge prema važećem Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) te pravilnicima: Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17), Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,51/16, 20/17).

Napomene:

Sve potrebne podloge za izradu projekta (geodetska, geomehaničke istražnje radnje i sl.) osigurava izvršitelj – izrađivač projektne dokumentacije.

Potrebnu prostorno plansku dokumentaciju osigurava naručitelj: Grad Vodice.

Preris postojećih instalacija osigurava naručitelj.

Terenska istraživanja na poziciji bunara osigurava naručitelj.

6. NAČIN PRAĆENJA IZRADE I PREDAJA PROJEKTA

Naručitelj će nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije.

Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku.

Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka projektant je dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku.

Projektant je dužan Naručitelju prirediti prezentaciju na kojoj će ga upoznati s Glavnim projektom prije uvezivanja istog, a koja mora uključiti i 3D vizualizaciju projektnog rješenja.

Projektnu dokumentaciju potrebno je predati:

U tiskanom obliku:

- Glavni projekt u 4 (četiri) primjerka

Projekti moraju biti uvezani u jednu ili više mapa složene na format 21,0 x 29,7 cm, a zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način.

Sve mape koje su sastavni dio projekta moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta (ZOP).

U digitalnom obliku:

Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt:

na CD-u, u 1 (jednom) primjerku:

- cijeli projekt u *.pdf formatu

- situacija za iskolčenje u *. dwg formatu

- troškovnik u *.xls formatu

CD je potrebno označiti naljepnicom slijedećeg sadržaja:

- Nazivom i sjedištem Naručitelja

- Nazivom građevine ili njezinog dijela

- Razinom razrade i oznakom projekta

- Nazivom i sjedište tvrtke koja je izradila projekt

- Datumom izrade projekta

GRAD VODICE

studeni 2018