|  | TROŠKOVNIKPOLJSKI PUT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. st. | Opis radova | J. Mj. | Količina | J.cijena | ukupno |
| NAPOMENA |  |  |  |  |  |
| 1 | POLJSKI PUT |  |  |  |  |
| 1.1. | Sjeća te odvoz na deponij niskog raslinja u profilu ceste.Uklanjanje grmlja i šiblja (promjera do 10 cm). Uključivo sa podtlom do debljine 15 cm. U stavku uključen utovar i odvoz na gradski deponij. Obračun radova se vrši po m2 stvarno očišćene površine. | m2 | 200 |  |  |
| 1.2. | Strojni iskop zemljanog materijala koji nije pogodan za posteljicu (zemljani džepovi) i odvoz istog na deponij u krugu 5km. | m3 | 50 |  |  |
| 1.3. | Strojni iskop miješanog materijala radi izvedbe upojnog polja i prijevoz na deponij ili poziciju za ponovnu ugradnju ako je pogodan za ponovnu ugradnju | m3 | 50 |  |  |
| 1.4. | Dovoz kamenog materijala frakcije >32mm radi podizanja nivelete ili miješanja s postojećim materijalom . Samo dovoz s deponija udaljenog 5km i istovar na pogodno mjesto, mljevenje rotofrezom nije u ovoj stavci. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 100 |  |  |
| 1.5. | Izrada nosivog sloja od matičnog kamenog i dopremljenog kamenog materijala debljine 15-20 cm. Materijal treba sadržavati max. 25% zemlje. Radovi izrade gornjeg nosivog sloja izvode se na način da se nosivi planum izvede traktorom sa ugrađenom ROTO frezom. Pojavu segregaciju ukloniti te zamjeniti sa kamenom sitneži odgovarajuće granulacije.Stavka ne obuhvača dopremu materijala već se materijal kombinira od postojećeg i dovozom iz prethodne stavke. Obračun po m2 izvedenog puta. | m2 | 6000 |  |  |
| 1.6. | Zbijanje podloge i fino planiranje podloge prije izvedbe površinske obrade. | m2 | 6000 |  |  |
| 1.7. | Planiranje sitnim materijalom (popunjavanje rupa nakon rotofreze i zamjena nestabilnog kamenog materijala) i to tamponiranje u debljini do20 cm, agregatom 0-63mm. Izvodi se u slojevima uz strojno nabijanje do 80 MPa. Nasipvanje se radi strojno i ručno. Posebno se mora voditi pažnja na oko nasipavanja postojećih zidova. Nasipavanje se radi u kampadama prema dinamičkom planu gradnje. U cijenu je uračunato strojno i ručno nasipavanje dopremljenim zamjenskim materijalom, sa nabijanjem, te sve radnje oko nasipavanja i osiguranja okolnih građevinana u neposrednoj blizini. Obračun po m3 ugrađenog materijala prema idealnim profilima iz nacrta. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 100 |  |  |
| 1.8. | Izrada upojnog polja nasipom kamene frakcije otpriličnih dimenzija 1,5 x 20m , dubine 150+15cm. U stavku uključen dovoz i ugradnja kamene frakcije u jamu. |  |  |  |  |
|  | kamena frakcija 50-150mm (šakavac) | m3 | 45 |  |  |
|  | kamena frakcija 16-32mm | m3 | 4,5 |  |  |
|  | Rekapitulacija |  |  |  | ukupno |
|  | UKUPNO kn |  |  |  |  |
|  | PDV kn |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO kn |  |  |  |  |